Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FELU.03.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pt. „Usługi społeczne w Gminie Podedwórze” realizowanego przez Fundację Lokalnej Aktywności Społecznej.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Opis przedmiotu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ambona z podparciem pod łokcie | - waga 10,5 +/- 0,5kg, - maksymalna szerokość: 64cm +/- 0,5cm, - regulacja wysokości 113-135,5 +/- 10cm, - maksymalne bezpieczne obciążenie 95kg +/- 10kg. | 2 szt. |
|  | Chodzik czterokołowy | - waga do 8kg +/- 0,5kg, - maksymalne obciążenie do 135kg +/- 10kg, - regulacja wysokości w przedziale 79-92,5 cm +/- 5cm, - szerokość siedziska- 29cm +/- 1,5cm, - hamulce, - 4 koła o średnicy 20cm +/- 0,5cm, - torba na zakupy, - uchwyt na kulę łokciową, | 2 szt. |
|  | Chodzik trzykołowy | - waga 7,40kg +/- 1kg, - maksymalna szerokość 60,5cm +/- 5cm, - regulacja uchwytów w zakresie 82-97cm +/- 3cm, - 3 koła o średnicy 20cm +/- 0,5cm, - maksymalne bezpieczne obciążenie 110kg +/- 5kg, | 2 szt. |
|  | Balkonik | - głębokość do 51cm, - waga balkonika do 1,9kg +/- 0,5kg, - maksymalna waga użytkownika do 125kg +/- 10kg, - maksymalna szerokość 64cm, - regulacja wysokości w przedziale 78- 86cm +/- 2cm, | 2 szt. |
|  | Wózek inwalidzki | - dostępne koła pełne - składana rama z pojedynczym krzyżakiem, - waga wózka do 16kg +/- 2kg - dostępny w rozmiarze 45cm +/- 3cm - całkowita szerokość wózka 61cm +/- 2cm - obciążenie 105kg +/- 10kg +/- 2cm - głębokość siedziska 42cm +/- 2cm - szerokość siedziska 45cm +/- 2cm - wysokość oparcia siedziska 40cm +/- 2cm - średnica kół przednich 8cale - średnica kół tylnych 24cale - wymagany kolor czarny | 3 szt. |
|  | Rotor rehabilitacyjny | - wykonany ze stali, - waga 1,6kg +/- 0,5kg, - maksymalne obciążenie 100kg, - wymiary 56 x 39 x 40cm +/- 1,5cm, | 3 szt. |
|  | Kule łokciowe | - maksymalne bezpieczne obciążenie do 110kg +/- 3kg, - regulacja wysokości 73- 96cm +/- 1cm, - regulacja wysokości obejmy 26-34cm +/- 0,5cm, - waga do 0,6 kg +/- 0,5kg. | 3 szt. |
|  | Laska podparciowa teleskopowa | - maksymalne bezpieczne obciążenie 113kg, - regulacja wysokości 78-89cm +/- 1cm, - waga 0,3kg +/- 0,5kg, | 3 szt. |
|  | Łóżko rehabilitacyjne/ medyczne | - stalowa, wytrzymała rama malowana lakierem proszkowym, - wykończenie łóżka w dowolnym kolorze, - 4-sekcyjne leże wykonane z drewnianych lameli sprężynujących, - siłowniki DEWERT/LINAK, - konstrukcja ramowa, - szczyty wykonane z płyty laminowanej lub litego drewna bukowego, - precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące, - możliwość transportu pacjenta, - wysięgnik z uchwytem w standardzie, - precyzyjny, ergonomiczny pilot z wbudowaną blokadą ustawień, - 4 koła transportowe z blokadą, - zewnętrzne siłowniki w wersji nie zabudowanej, - 2 lata gwarancji, - szerokość i długość całkowita 106cm x 216 cm (+/-4 cm), - zakres regulacji wysokości 34 - 74 cm (+/-3 cm), - obciążenie robocze 190 kg (+/-10 kg). | 3 szt. |
|  | Materac przeciwodleżynowy | - wymiary po napompowaniu 200 cm x 90 cm x 6,5 cm (+/- 2cm), - max. waga użytkownika 130 kg, - konstrukcja bąbelkowa, - wyłogi o długości 28cm +/- 2cm, - waga materaca do 1,8 +/- 0,1kg, - naprzemienny cykl pompowania komór, - cykl pracy 10 minut +/-2 min - waga pompy 1,2kg - głośność pracy pompy <31dB +/- 2dB - 2 sekcje naprzemiennie napełniają się lub opróżniają powietrze w 12 min +/-2 min | 5 szt. |
|  | Poduszka przeciwodleżynowa | - zawór zwalniający, - oddychający, siatkowany, zapinany na zamek pokrowiec, - wysokość poduszki 5 cm, +/-5 % - maksymalne obciążenie 150kg +/- 10kg, - wymiar 42x42x5cm +/-5% | 5 szt. |
|  | Stolik przyłóżkowy rehabilitacyjny | - wymiary blatu: 40 x 60 cm +/- 3 cm - grubość blatu:12 mm +/ - 2 mm - nachylenie:0° do 90° - wysokość: w zakresie 75 – 105 cm?+/ - 10 cm - 4 koła, w tym 2 z hamulcem - obciążenie do 10 kg +/ - 2 kg | 2 szt. |
|  | Wanna pneumatyczna | - wymiary zewnętrzne( długość x szerokość x wysokość) 180 cm x 80 cm x 17 cm +/- 2cm - waga 1 kg +/- 0.5 kg - skład zestawu - wanna pneumatyczna - zawór powietrzny wlot-wylot (wbudowany w wannę) - zawór i wąż do wypuszczania wody - zestaw naprawczy (łatka) - instrukcja obsługi | 2 szt. |
|  | Krzesło prysznicowe | - waga do 3kg, - bezpieczne maksymalne obciążenie 110kg, - całkowita długość 46cm +/- 2cm, - całkowite szerokość 50cm, - całkowita wysokość 75-85cm. | 2 szt. |
|  | Wózek prysznicowy | - całkowita długość 85cm +/- 5cm, - regulacja wysokości oparcia 45,5- 45cm +/- 3cm, - wysokość siedziska 50cm +/- 0,5cm, - głębokość siedziska 40cm +/- 1cm, - regulacja wysokości 95,5- 98cm +/- 1cm, - szerokość całkowita 55cm +/- 1cm, - waga 13,5 kg +/- 0,5kg, - max. waga użytkownika 120kg +/- 10kg, - szerokość siedziska 46cm, - średnica kół 13cm +/- 1cm. | 2 szt. |
|  | Koncentrator tlenu przenośny | - Cechy produktu: - wymiary 22x 8,5x 15 cm +/- 2cm, - waga 2kg +/- 0,5 kg, - stężenie tlenu 90% (-3/+6%), - regulowany przepływ tlenu 1 do 5l/min (co 1l), - poziom hałasu 48dB, - tryb pracy pulsacyjny, - czas pracy na baterii do 4h. | 1 szt. |